ERP + MES 一体化建设方案

内存条 ERP + MES

一体化系统完整解决方案说明书

适用范围：人工生产与测试、多员工账号、岗位权限、库存与质量追溯

| 文档状态 | 内部讨论稿 |
| --- | --- |
| 方案基准日期 | 2026 年 8 月 10 日 |
| 建设重点 | 人工 MES、岗位权限、库存受控流转、批次与序列号追溯 |
| 推荐方向 | ERPNext 作为 ERP 底座，定制 MES 应用承载工厂特有流程 |

本文件用于项目立项、业务确认、产品设计与实施验收的共同依据。

# 目录

1. 项目概述与建设目标

2. 建设范围、原则与一期边界

3. 现状生产流程与目标流转模型

4. 业务功能总体设计

5. 员工账号、岗位与权限体系

6. 人工 MES 工序执行方案

7. 库存、批次、序列号与质量追溯

8. 系统架构与集成规划

9. 开源 ERP 选型与建议

10. 分阶段实施计划

11. 验收标准、风险与待确认事项

附录 A. 岗位权限矩阵

附录 B. 参考资料

# 1. 项目概述与建设目标

本项目面向内存条生产与库存管理，建设以 ERP 为主数据、库存与经营管理底座，以 MES 为人工工序执行与质量追溯中心的一体化系统。系统的第一阶段以员工登录、扫码、手工录入、审核和受控流转为核心，不以设备自动采集作为上线前提。

建设定位 所有生产、测试、维修、质检、收发料和入库操作必须由实际员工使用独立账号完成。系统以工单、工序任务、批次/序列号、库存状态和审批记录形成完整闭环。

## 1.1 建设目标

- 建立一套统一的物料、BOM、工艺路线、工单、库存与质量主数据体系。

- 将芯片拆卸植球、芯片测试、委外加工、SMT 贴片、成品测试老化、维修和目检入库纳入受控流程。

- 让每位员工只看到自己岗位、工位、仓库和班组范围内的待办任务与数据。

- 实现从任一成品内存条反查芯片批次、生产工单、测试结果、老化记录、维修记录及质检放行人。

- 通过审计、职责分离和审批规则，降低人为误操作、越权放行与账物不一致风险。

## 1.2 一期关键结论

| 结论 | 方案要求 |
| --- | --- |
| 业务模式 | 人工 MES。员工通过独立账号、工位终端和扫码/手工录入完成操作。 |
| 系统关系 | ERP 管理主数据、库存、委外、采购、销售与成本；MES 管理工位任务、报工、测试、质检、维修与追溯。 |
| 权限方法 | 岗位角色模板 + 数据范围 + 单据状态 + 审批权限；不以逐人零散授权作为常态。 |
| 库存原则 | 任何工序结论必须同步形成受控的库存状态或库位流转，禁止只改备注不改库存状态。 |
| 追溯粒度 | 芯片按批次追溯，成品内存条按唯一序列号追溯；关键测试和维修数据与批次/序列号绑定。 |

# 2. 建设范围、原则与一期边界

## 2.1 一期范围

| 领域 | 一期纳入内容 |
| --- | --- |
| 组织与账号 | 员工档案、部门、岗位、班组、账号启停、临时授权、离职回收。 |
| 主数据 | 物料、规格、BOM、工艺路线、工序、工位、仓库/库位、供应商、客户、测试标准与不良代码。 |
| 生产与 MES | 生产计划、工单、派工、工序任务、人工报工、投入产出、不良申报、返工、维修、复测。 |
| 库存与委外 | 入库、领料、退料、调拨、半成品仓、委外发料/回料、库存冻结、报废。 |
| 质量与追溯 | 过程检验、测试结论、目检、隔离、放行、批次与序列号履历、审计日志。 |
| 报表 | 在制品、工单进度、工序良率、不良分布、维修率、委外损耗、库存状态与追溯报表。 |

## 2.2 一期暂不作为上线前置条件

- 测试机、老化柜和 SMT 设备自动取数；一期保留设备、程序版本和接口字段，数据由员工手工录入或导入。

- 高级 APS 自动排程、设备 OEE、预测性维护和复杂算法优化。

- 全面财务核算、CRM、售后或多工厂协同的深度扩展；可在生产与库存稳定后分阶段接入。

## 2.3 建设原则

- 先固化业务规则，再配置系统菜单与权限；不得让系统默认流程替代工厂实际管理规则。

- 一物一码、一次动作一次记录；同一批次或序列号在任一时刻只能处于一个受控库存状态。

- 原始执行数据不可由普通操作员修改或删除，修正必须留痕并按权限审批。

- 合格、不合格、待判、返工、维修、报废和特采必须是不同的业务状态与可追溯流转路线。

# 3. 现状生产流程与目标流转模型

根据当前流程图，主线工序为：芯片拆卸植球 -> 芯片测试 -> 委外加工 -> 芯片测试 -> SMT 贴片 -> 成品测试老化 -> 不良品维修 -> 目检合格成品入库。半成品仓库位于各工序之间，承担合格半成品接收、下一工序发料、委外出入库以及返工回流的控制职责。

图 1. 用户提供的当前 MES 生产流程图

## 3.1 目标状态流转

| 环节 | 人工操作 | 系统状态/库存动作 | 异常分支 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产计划与派工 | 计划员创建工单，主管分配工位和员工。 | 工单：已下达；工序任务：待接收。 | 缺料、无资质员工、工位停用时不得开工。 |
| 芯片拆卸植球 | 操作员扫码接收任务，登记投入、产出与不良。 | 原料/待加工 -> 工序在制品或待检。 | 不良进入待判或维修/报废。 |
| 第一次芯片测试 | 测试员手工录入测试结果、不良代码和测试程序版本。 | 合格转半成品合格区；不合格转隔离区。 | 待复核、返工、维修或报废。 |
| 委外加工 | 委外专员创建委外单，仓库员扫码发料、回料。 | 半成品合格区 -> 委外在途/委外仓 -> 待复测。 | 短溢料、损耗、超期和供应商异常。 |
| 第二次芯片测试 | 测试员复测委外回料。 | 合格芯片转 SMT 待料区。 | 复测不合格转隔离/维修。 |
| SMT 贴片 | SMT 操作员确认领料和报工。 | 芯片/PCB/辅料消耗，产出模块半成品。 | 贴片不良、缺料、工艺异常。 |
| 成品测试与老化 | 测试员记录测试、老化时长、结论和不良代码。 | 合格转待目检；不合格转维修区。 | 待判、维修、复测或报废。 |
| 维修与复测 | 维修员记录故障、维修动作和用料，提交复测。 | 维修中 -> 待复测；不得直接转合格。 | 维修失败、超修次数、报废申请。 |
| 目检与成品入库 | 质检员目检放行，仓库员完成入库。 | 待目检 -> 成品合格仓。 | 目检不合格转维修/隔离。 |

## 3.2 仓库与库位建议

| 仓库/库位 | 用途 | 允许进入方式 |
| --- | --- | --- |
| 原料待检区 | 新收芯片、PCB、辅料等等待检验。 | 采购收货或退货；质检放行后转合格原料区。 |
| 原料合格区 | 可用于生产的原材料。 | 质检放行后进入；按工单领料。 |
| 半成品合格区 | 各工序完成并通过当前检验的半成品。 | 工序/质检放行入库；下一工序或委外领料。 |
| 委外在途/委外仓 | 已发给外协供应商、所有权仍归本厂的物料。 | 仅通过委外发料、回料流程变动。 |
| 待检/待判区 | 等待测试、复核或质量裁决的物料。 | 工序完成、测试异常或回料后进入。 |
| 维修区 | 不良品维修、返工和待复测物料。 | 质检判定或主管审批后进入。 |
| 报废隔离区 | 确认不可用或等待报废审批的物料。 | 不得再次领用，报废需审批。 |
| 成品合格仓 | 目检放行并完成入库的内存条成品。 | 仅由目检放行后的成品入库单进入。 |

# 4. 业务功能总体设计

## 4.1 ERP 功能

- 物料与产品：芯片、PCB、辅料、半成品、成品内存条；型号、容量、频率、颗粒规格、SPD 参数等属性。

- 工程数据：BOM、版本、工艺路线、工序、标准工时、测试规范、工位和治具。

- 供应链：采购收货、来料检验、供应商、委外单、外协发料/回料、损耗与结算依据。

- 库存：多仓库、多库位、批次、序列号、冻结、盘点、调拨、报废和账龄。

- 经营：销售订单、发货、成品可用库存、基础成本归集；财务深度核算可在后续阶段扩展。

## 4.2 MES 功能

| 功能域 | 核心能力 |
| --- | --- |
| 工单与派工 | 按产品、批次、数量和交期建立工单；主管分配工序、工位、员工和优先级。 |
| 工位任务 | 员工只查看已分配或本工位允许领取的任务；支持接收、开始、暂停、完成和异常上报。 |
| 人工报工 | 扫码或手工输入投入、良品、不良、损耗、工时、批次、序列号、备注及附件。 |
| 测试与老化 | 测试模板、项目、结果、结论、不良代码、测试程序版本、老化条件和时间。 |
| 维修与复测 | 不良单、故障现象、原因分析、维修动作、维修用料、复测申请和关闭条件。 |
| 质量控制 | 过程检验、目检、隔离、放行、复判、特采、报废与质量审批。 |
| 看板报表 | 工序待办、工单进度、在制品、良率、不良排行、维修率、超期委外和库存异常。 |

## 4.3 核心单据与状态

| 单据 | 关键状态 | 状态控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 生产工单 | 草稿、待审核、已下达、生产中、暂停、已完工、已关闭。 | 已下达后才能产生工序任务；关闭前必须处理未完工数量。 |
| 工序任务/工序卡 | 待接收、进行中、待检、已完成、异常挂起、已取消。 | 操作员只能处理已分配或允许领取的任务。 |
| 测试记录 | 草稿、已提交、待复核、合格、不合格、作废。 | 提交后原始数据锁定，作废需授权并保留原因。 |
| 质量检验单 | 待检、合格、不合格、待判、特采待批、已关闭。 | 质量结论决定库存可用性和后续路线。 |
| 维修单 | 待维修、维修中、待复测、复测合格、复测不合格、报废。 | 维修人员无权直接确认合格或入成品仓。 |
| 库存单据 | 草稿、待审核、已提交、已取消。 | 调整、报废和特采需高于普通仓库操作的审批权限。 |

# 5. 员工账号、岗位与权限体系

权限是本项目的先行设计项。系统必须同时控制菜单功能、业务动作、数据范围和单据状态，不能只靠隐藏菜单。每位员工使用唯一账号，禁止共享账号；任何修改、审批、放行和库存动作均记录操作人、时间、来源和前后值。

## 5.1 权限模型

| 层级 | 控制内容 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 账号层 | 员工身份、启用状态、密码/登录策略、离职回收。 | 张三离职后账号停用，历史记录保留。 |
| 岗位角色层 | 功能菜单、创建/提交/审核/取消/导出等动作。 | 测试员可提交测试记录，不能维护 BOM。 |
| 数据范围层 | 组织、班组、工位、仓库、库位、产品线和单据归属。 | SMT 员工只能看 SMT 工位任务，不可操作维修区库存。 |
| 状态与审批层 | 不同状态下可执行的操作及审批链。 | 维修完成只能提交复测；质检员复测通过后才能放行。 |
| 临时授权层 | 替班、培训、临时主管权限及失效日期。 | 替班授权仅限指定工位和指定日期，自动回收。 |

## 5.2 账号档案字段

- 基础信息：姓名、工号、部门、班组、岗位、入职日期、在职状态、联系方式。

- 生产授权：可操作工位、可执行工序、允许的仓库/库位、班次、产品线。

- 能力授权：上岗资格、测试项目资质、有效期、培训记录、是否允许复核或带班。

- 安全控制：账号状态、最近登录、密码策略、临时角色、生效/失效时间、离职回收记录。

## 5.3 职责分离与禁止越权

必须执行的控制 同一账号不得同时具备“创建并审批同一工单”“维修并放行维修结果”“质检判定并直接调整合格库存”“创建库存调整并审批库存调整”等冲突权限。需要兼岗时，应通过主管临时授权和审计控制处理。

| 高风险动作 | 建议执行人 | 建议审批/复核人 |
| --- | --- | --- |
| 工单下达和工艺变更 | 计划员/工艺工程师 | 生产主管/工程负责人 |
| 库存盘点差异和手工调整 | 仓库员 | 仓储主管或财务指定人员 |
| 质量特采、降级使用 | 质检员提出 | 质量主管/授权管理者 |
| 报废确认 | 质检员或仓库员提出 | 生产主管 + 财务/管理者 |
| 返工路线变更 | 生产主管或工程师提出 | 质量/工程负责人 |
| 员工临时权限 | 部门主管申请 | 系统管理员按批准单配置 |

# 6. 人工 MES 工序执行方案

## 6.1 员工端标准操作

- 登录：员工使用个人账号登录工位终端，系统校验岗位、班次、工位与上岗资格。

- 接收任务：查看待办工序任务，扫描工单、物料批次或序列号确认接收。

- 开始作业：确认投入数量、来源仓/库位、工位和使用的测试规范或作业指导书版本。

- 报工：填写良品、不良、损耗、测试结果、不良代码、备注；必要时上传照片或附件。

- 提交：系统检查数量平衡、必填项目、员工授权和前置工序状态；通过后锁定原始记录。

- 质量流转：合格进入下一工序/半成品库；不合格进入待判、维修或报废路线。

- 异常处理：发现缺料、设备/治具异常、工艺异常或测试异常时，员工创建异常单并挂起任务。

## 6.2 测试、老化与维修控制

| 场景 | 员工必须录入 | 系统校验 | 流转结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 芯片测试 | 样本/批次、测试项目、结果、结论、不良代码、测试程序版本。 | 测试员资质、任务归属、结果完整性。 | 合格入半成品合格区；不合格入隔离区。 |
| 成品测试与老化 | 成品序列号、测试结果、老化起止时间、条件、结论。 | 序列号唯一、老化时长、前置 SMT 完成状态。 | 合格待目检；不合格进入维修。 |
| 维修 | 故障现象、原因、维修动作、替换物料、维修人、维修时间。 | 维修工位授权、维修单状态、可用备件批次。 | 只能转待复测，不能直接转合格。 |
| 复测 | 复测结果、结论、不良代码、测试人。 | 必须关联维修单；测试人与维修人可配置为不同账号。 | 复测合格后等待质检放行；不合格回维修或报废。 |
| 目检 | 外观结论、缺陷代码、质检人。 | 成品测试/老化结论已合格。 | 合格成品入库；不合格回维修或隔离。 |

# 7. 库存、批次、序列号与质量追溯

## 7.1 追溯数据模型

| 对象 | 建议标识 | 必须关联的信息 |
| --- | --- | --- |
| 芯片原料 | 供应商批次 + 内部批次号。 | 供应商、来料日期、检验结论、规格、库存位置、使用工单。 |
| 半成品 | 工单批次/工序批次。 | 投入芯片批次、工序、产出数量、测试记录、当前状态和库位。 |
| 成品内存条 | 唯一序列号。 | 产品型号、成品批次、芯片批次、PCB/辅料批次、SMT 工单、测试/老化/目检/维修履历。 |
| 质量异常 | 不良单号。 | 发现工序、对象批次/序列号、不良代码、责任待定信息、处理与审批记录。 |
| 维修记录 | 维修单号。 | 故障现象、维修动作、用料、维修人、复测记录和最终去向。 |

## 7.2 正反向追溯能力

- 正向追溯：输入某一芯片批次，查询其被用于哪些半成品、哪些成品内存条、对应测试结果和出货去向。

- 反向追溯：输入一个成品序列号，查询其芯片/PCB/辅料来源、生产工序、操作员工、测试/老化数据、维修和放行记录。

- 质量追溯：输入不良代码或测试项目，按产品、批次、工序、员工、工位和时间段统计良率与不良分布。

## 7.3 审计与数据保留

工单、报工、测试、质检、维修和库存单据均需保留创建人、提交人、审核人、时间、修改前后值和作废原因。普通员工不得删除已提交记录；需要修正时以冲销、重开、复测或更正单方式留痕，不覆盖原始数据。

# 8. 系统架构与集成规划

## 8.1 推荐架构

| 层级 | 组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 员工操作层 | PC 浏览器、工位平板、扫码枪。 | 登录、查看待办、扫码、手工报工、测试录入、质检、仓库收发与审批。 |
| MES 业务层 | 工序任务、报工、测试、质量、维修、追溯、现场看板。 | 固化人工生产执行逻辑，校验工序、数量、权限和状态流转。 |
| ERP 业务层 | 主数据、BOM、工单、库存、委外、采购、销售、成本。 | 作为物料、库存与经营业务的唯一主数据和账务来源。 |
| 权限与审计层 | 账号、角色、数据范围、审批流、操作日志。 | 确保多员工分工协作和全程责任可追溯。 |
| 后续设备接口层 | 测试机、老化柜、SMT 设备采集代理/API。 | 二期接入；一期仅预留设备、测试程序版本和导入字段。 |
| 报表层 | 生产、质量、库存、委外与经营看板。 | 面向主管、质量、仓储和管理层提供不同口径的报表。 |

## 8.2 架构原则

- 库存、批次、BOM 和工单只保留一套主数据，避免 ERP 与 MES 各自维护库存账。

- MES 不直接修改数据库，而通过受控业务接口完成报工、检验和库存流转。

- 设备对接采用采集代理或接口服务，避免测试设备直接写入核心业务库；一期可先人工录入。

- 报表读取业务数据时应区分实时操作界面与管理分析口径，避免报表影响现场操作。

# 9. 开源 ERP 选型与建议

建议以 ERPNext 作为优先 ERP 底座，并在其上以独立定制应用实现 MES。其制造、工单、工序卡、库存、委外、质量、批次/序列号和权限能力与本项目的基础需求匹配度较高。选择开源方案时，必须同时评估许可证、二次开发能力、实施团队经验和长期运维责任。

| 方案 | 适合点 | 主要注意事项 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERPNext + 定制 MES | 制造、库存、委外、质量、角色权限与批次/序列号能力较完整，适合以 ERP 为底座扩展工厂特有流程。 | GPLv3 许可需在项目立项时完成合规评估；测试、维修、工位权限和内存条谱系需定制。 | 首选。 |
| Odoo Community + 定制 MES/OCA 模块 | 制造、库存与权限生态丰富，适合已有 Odoo 团队或服务商资源的场景。 | 需逐项核对 Community、Enterprise 和第三方模块的功能与许可证边界。 | 备选。 |
| iDempiere + 定制开发 | 开源 ERP、角色和工作流能力较成熟。 | 实施和界面改造成本较高，需要稳定的 Java/OSGi 技术团队。 | 不建议作为一期首选。 |

## 9.1 选型落地策略

- 先基于一个完整试点流程验证：芯片批次 -> 测试 -> 委外 -> 复测 -> SMT -> 老化 -> 维修/复测 -> 目检入成品仓。

- 试点期间不修改 ERP 核心源码；将工厂特有逻辑封装为定制 MES 模块和受控接口。

- 确认角色、数据范围、单据审批、库存状态和追溯链稳定后，再扩展财务、销售、自动设备采集与高级排程。

# 10. 分阶段实施计划

| 阶段 | 目标 | 主要产出 | 完成判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0：业务蓝图 | 确认工艺、仓库、岗位、单据与异常规则。 | 流程蓝图、仓库/库位图、主数据规范、权限矩阵、字段清单。 | 业务负责人书面确认蓝图。 |
| 阶段 1：基础 ERP | 搭建组织、账号、物料、BOM、工艺、仓库、采购与委外基础。 | 主数据、基础权限、库存与委外流程。 | 可以完成收货、检验、入库、领料和委外收发。 |
| 阶段 2：人工 MES 试点 | 跑通一条完整生产路线。 | 工单、工序任务、扫码报工、测试、维修、目检、追溯。 | 可从一件成品反查到芯片批次与关键履历。 |
| 阶段 3：全线推广 | 扩展全部工位、班组、产品和报表。 | 生产质量看板、培训与 SOP、上线运维机制。 | 现场按系统完成日常生产和库存操作。 |
| 阶段 4：优化扩展 | 接入设备、提高自动化与分析能力。 | 设备接口、自动数据导入、OEE/APS/经营分析。 | 根据一期运行数据决定优先级。 |

## 10.1 上线培训与运行保障

- 按岗位组织培训：操作员只培训其工位任务和异常上报；主管、质检、仓库分别培训审批与异常处理。

- 上线初期设置现场支持窗口，建立“问题登记 -> 分类 -> 处理 -> 回归验证 -> 知识库”的闭环。

- 设置每日数据核对：工单投入产出、半成品库存、维修在制、待判物料、委外在途和成品入库。

# 11. 验收标准、风险与待确认事项

## 11.1 核心验收标准

| 验收主题 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 账号与权限 | 不同岗位登录后仅能看到其授权菜单、工位、仓库和待办；离职账号停用后不可登录。 |
| 人工报工 | 操作员可按工单完成接收、开始、报工和异常上报；无权限或前置不满足时系统阻止提交。 |
| 测试质量 | 测试结果、不良代码、测试人、时间和程序版本可查询；不合格物料不能直接进入合格库存。 |
| 维修闭环 | 维修单必须经过维修 -> 复测 -> 质量放行，维修员不能自行转合格。 |
| 库存一致性 | 领料、报工、委外、回料、入库、报废均产生受控库存单据，库存状态可追溯。 |
| 成品追溯 | 输入成品序列号可以查询产品、芯片批次、生产工单、测试/老化/维修/目检记录。 |
| 审计 | 已提交的关键记录不可被普通账号删除或直接覆盖，修正与审批过程可追溯。 |

## 11.2 主要风险与控制措施

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 流程规则不清晰 | 系统上线后反复改流程，现场执行混乱。 | 阶段 0 先确认合格判定、返工、维修、报废、特采和委外规则。 |
| 岗位权限过宽 | 越权修改、错误放行、责任不清。 | 实施岗位模板、数据范围、职责分离、临时授权到期回收和审计日志。 |
| 批次/序列号设计不足 | 无法实现质量追溯和召回分析。 | 在试点前明确芯片批次、半成品批次、成品序列号及拆分/合并规则。 |
| 库存状态与实物不一致 | 影响生产、成本和交期。 | 所有工序结论必须绑定库存动作；上线初期每日核对在制品和待判物料。 |
| 员工不按系统操作 | 出现账外流转和数据失真。 | 工位培训、主管稽核、关键扫码控制和异常单闭环。 |

## 11.3 上线前必须确认的业务问题

- 芯片是按供应商批次、内部批次还是单颗序列号管理；拆卸植球后的批次如何继承或新建。

- 一条成品内存条是否必须一条一号；成品序列号何时生成、由谁打印和粘贴。

- 每个测试站的项目、阈值、判定规则、不良代码、复判权限和测试程序版本管理方式。

- 委外物料所有权、发料/回料损耗、超损耗审批、供应商交期和复测规则。

- 维修次数上限、不可修判定、报废审批、特采与降级使用规则。

- 仓库、库位、工位的实际物理布局，以及扫码枪、标签打印机和工位终端配置。

# 附录 A. 岗位权限矩阵

| 岗位 | 可执行操作 | 数据范围 | 明确禁止 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 维护账号、角色、权限、基础配置和审计查询。 | 全局配置；不参与日常业务审批。 | 代替业务人员做质量放行、库存调整或工单审批。 |
| 工艺工程师 | 维护 BOM、工艺路线、测试规范、作业指导书和版本。 | 授权产品线与工程数据。 | 代替操作员报工或修改已提交测试原始结果。 |
| 生产计划员 | 创建生产计划、工单、排产建议和派工申请。 | 授权工厂/产品线。 | 修改质量结论、直接调整库存。 |
| 生产主管/领班 | 分配员工、审核异常、调整优先级、审批返工路线。 | 本人班组、工位和授权工单。 | 修改他人原始测试结果。 |
| 拆卸植球/SMT 操作员 | 接收任务、扫码领料、开始/完成报工、申报异常。 | 本人或本工位任务。 | 放行质量、维护 BOM、成品入库。 |
| 芯片/成品测试员 | 录入测试、老化和复测结果，提交不良。 | 授权测试工位和任务。 | 维护工艺标准、直接将不良品转为合格库存。 |
| 委外专员 | 创建委外单、跟踪供应商进度、登记交接。 | 授权供应商与委外单。 | 判定测试合格、修改库存盘点差异。 |
| 仓库员 | 收货、领料、退料、调拨、委外发料/回料、半成品/成品入库。 | 授权仓库与库位。 | 修改测试结论、无审批报废或特采。 |
| 质检员 | 检验、隔离、放行、发起不良/返工、目检。 | 授权产品、检验点和待检库存。 | 随意调整账面库存或删除测试记录。 |
| 维修员 | 接收维修单、登记故障、维修动作和用料、申请复测。 | 授权维修工位与维修单。 | 自行关闭不良单、放行成品或成品入库。 |
| 质量/生产负责人 | 审批特采、报废、复判、重大异常和权限申请。 | 授权组织范围。 | 直接替代现场员工录入原始作业数据。 |
| 管理层/财务 | 查看经营、库存、生产与质量报表；审核指定高风险事项。 | 授权公司和报表范围。 | 无业务依据修改现场原始记录。 |

# 附录 B. 参考资料

1. ERPNext 官方文档与源码库：制造、委外、质量、批次/序列号、用户权限与许可证资料。

2. Odoo Community 官方源码库与许可资料。

3. iDempiere 官方源码库与许可资料。

以上资料用于开源 ERP 选型的初步判断；最终技术与许可证决策应结合实施团队、二次开发范围和公司合规要求确认。